Проект размещения ограждающего устройства (1-го шлагбаума)

на придомовой территории многоквартирного дома

по адресу: Москва, улица Касимовская, д.41

- Установка автоматического электромеханического шлагбаума с приводом

Целью установки заграждающего устройства (шлагбаума) является предотвращение использование придомовой территории, в том числе площадки для разворота спецтехники, в качестве перехватывающей парковки, а также бесплатной спонтанной парковки газелей и такси со всего района.

Круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб будет обеспечен. Препятствий и ограничений для прохода пешеходов не будет.

  - Ситуационный план и схема размещения

В соответствии с  Проектом межевания (корректировка) территории части квартала района Бирюлево Восточное, ограниченного улицей Касимовская, улицей Донбасская, улицей  Бирюлевская (утверждено распоряжением Департамента городского имущества города Москвы № 26063 от 27.07.2020г.) участок № 27 площадью 0,791 га устанавливается для эксплуатации многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: улица Касимовская, дом 41.

Рис.1 Схема размещения

- Место установки автоматического шлагбаума с вызывной панелью и аудио-видео связью с круглосуточной диспетчеризацией

Рис.2 План придомовой территории

Рис.3 Схема размещения

  - Технические характеристики шлагбаума

ОТКАТНОЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ ШЛАГБАУМ

    - Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический, откатной с электромеханическим приводом. Шлагбаум состоит из Металлической стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закреплённой̆ болтами, вмонтированный в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханическим привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий̆ стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной̆ расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

Назначение: шлагбаум предназначен для перекрытия проездов шириной от 2500 до 6500мм. Шлагбаум может использоваться в ручном и автоматическом режиме.

Конструкция: Шлагбаум имеет тумбу-основание, представляющую собой рамную конструкцию, внутри которой находятся направляющие ролики, по которым движется стрела шлагбаума. Тумба-основание может закрываться металлическим антивандальным кожухом.  Стрела шлагбаума выполняется из стальной профильной трубы. Вся конструкция окрашивается порошковой полимерной краской.

В закрытом положении блокировка шлагбаума от открывания обеспечивается навесным замком (при эксплуатации в ручном режиме) или встроенной блокировкой электродвигателя.

При ширине более 3000мм шлагбаум комплектуется приемной стойкой, обеспечивающей фиксацию стрелы в закрытом положении.

При комплектации шлагбаума электроприводом (рекомендованы привода фирм BFT, Nice, FAAC) шлагбаум может использоваться в автоматическом режиме. Управление при этом происходит с пульта дистанционного управления, выносной кнопки на посту охраны или удаленного диспетчера.

Технические характеристики: Тумба шлагбаума в комплекте с направляющими роликами: размер 1100х400х1000, зашита листом 2 мм, имеет окно для обслуживания привода с запиранием на встроенный замок. стандартный цвет - оранжевый, приемная стойка: труба 80 х 40 х 3, укомплектована уловителем для стрелы, стрела для проездов до 4 000 мм: горизонтальные связи – 40 х 40 х 2, вертикальные – 40 х 40 х1.5, окраска, стандартный цвет - оранжевый, оцинкованная зубчатая рейка (пр-во Италия) в комплекте. Скорость открывания\закрывания: 0.15-0.6 м\с (зависит от модели привода).

| Характеристика | Ед.изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Питание / Питание двигателя | В | 230 / 24 |
| Мощность | Вт | 250 |
| Потребление | А | 1,1 |
| Класс защиты | IP | 44 |
| Усилие | Н | 400 |
| Скорость | м/мин | 0.18 |
| Вес | кг | 8 |
| Максимальный вес ворот | кг | 400 |
| Температура | °C | -20 - +40 |
| Интенсивность работы | циклов/сутки | 840 |
| Максимальная ширина ворот | м | 7 |

Комплект поставки:

- Закладная для бетонировки*  – 1 шт.

- Тумба шлагбаума – 1 шт.

- Ходовые ролики – 2 шт.

- Направляющие ролики – 2шт

- Электропривод*  – 1 шт.

- Стрела шлагбаума – 1 шт.

- Ролик стрелы концевой*  – 1 шт. (поставляется, если есть приемная стойка).

- Приемная стойка*  – 1 шт. (рекомендуется при длине стрелы от 3000мм).

- Ловитель стрелы * – 1 шт. (поставляется, если есть приемная стойка).

- Дверца тумбы с замком и комплектом ключей – 1 компл.

- Фотоэлементы*  – 1 компл.

ПРИМЕЧАНИЕ: Позиции, отмеченные «*» не входят в обязательный комплект поставки шлагбаума

Монтаж шлагбаума:

Шлагбаум должен устанавливаться на подготовленное основание. Подготовка основания может быть проведена различными способами:

- Бетонировка закладной из комплекта поставки шлагбаума. Крепление осуществляется шпильками и гайками, входящими в комплект поставки закладной.

- Установка бетонного блока для последующего закрепления на нем тумбы шлагбаума.  Рекомендованный минимальный размер блока 1200х500х600мм. Крепление тумбы к блоку осуществляется на анкера диаметром не менее 12мм.

- Заливка бетонного фундамента для последующего тумбы на анкера диаметром не менее 12мм. Объем фундамента определяется исходя из свойств грунта в месте установки шлагбаума.

    - Вызывная панель:

Вызывная панель предназначена для вызова диспетчера представителями спецтранспорта, гостевого транспорта для проезда на придомовую территорию.

Технические характеристики вызывной панели:

- Работа по SIP-протоколу

- Антивандальный корпус, защита от продавливания кнопки вызова

- Эксплуатация в диапазоне температур от -50 до +50°С, класс защиты IP54

- ИК-подсветка III поколения, дальность действия до 10 м

- Цифровая система шумоподавления (2D/3DNR)

- Режим день/ночь и электромеханический ИК-фильтр

- Поворот камеры с фиксацией в держателе

- Интеллектуальное эхоподавление

- Двусторонняя аудиосвязь

1.2.3. Видеокамера:

Видеокамера устанавливается на мачту рядом с ограждающим устройством и предназначена для фото и видеофиксации событий проезда, а также для работы диспетчера.

Технические характеристики видеокамеры:

- Тип корпуса - уличная

- Разрешение 2880*1620@30fps

- Мин. Освещенность 0,01Лк

- Объектив 2,8-12 мм

- ИК подсветка 40 м

- Рабочая температура -40℃～+50℃

- Питание DC12V±10%, 950mA

- Вес 1400 гр

- Класс защиты IP67

- Габариты 211 x 92 x 90мм

  - Разрешение на проведение строительных работ.

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2012 № 432-ПП «О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство» ‐ разрешение на проведение строительных работ по установке заграждающих конструкций (шлагбаума) НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

  - Разрешение на проведение строительных работ.

Образцы размещаемых информационных табличек.

РЕГЛАМЕНТ/ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке въезда и выезда автотранспортных средств на придомовую территорию

      - Общие положения

  - Положение о порядке въезда и выезда автотранспортных средств на придомовую территорию (далее – Положение) разработано в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013г № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и других актов и  норм действующего законодательства.

  - Основной целью данного Положения является ограничение доступа постороннего транспорта и создание на придомовой территории двора благоприятных условий проживания собственников многоквартирного дома (далее – МКД), упорядочивания парковки и стоянки автотранспортных средств, освобождению пожарных зон, занимаемых вследствие беспорядочной парковки автомобилей в нарушение Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020г «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и Правил дорожного движения (ПДД).

  - Основными задачами данного Положения являются:

Ограничение въезда постороннего транспорта на придомовую территорию с помощью ограждающего устройства (шлагбаума);

Организация автоматизированного въезда и выезда автомобильного транспорта на придомовую территорию жителей и их гостей;

Обеспечение круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, аварийные службы и пр.

  - Все собственники жилых помещений в МКД, наниматели или арендаторы, обязаны соблюдать требования настоящего Положения.

  - Собственники помещений, передающие свои помещения в аренду или иное пользование третьими лицами, обязаны ознакомить своих арендаторов или нанимателей с настоящим Положением в письменном виде и требовать его неукоснительного исполнения.

  - Разрешение на проведение строительных работ по установке шлагбаумов с организацией оснований с заглублением до 0,3м в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 27.08.2012 № 432-ПП «О видах, параметрах и характеристиках объектов благоустройства территории, для размещения которых не требуется получение разрешения на строительство, и видах работ по изменению объектов капитального строительства и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики их надежности и безопасности, не нарушающих права третьих лиц и не превышающих предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительными планами соответствующих земельных участков, для выполнения которых не требуется получение разрешения на строительство» ‐ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

  - Информационные таблички об организации въезда на придомовую территорию будут устанавливаться обслуживающей организацией.

- Основные термины и определения

  - Двор – придомовая территория дома по адресу: г.Москва, ул. Касимовская, д. 41, на которую ограничивается проезд постороннего транспорта с помощью шлагбаума.

  - Шлагбаум – автоматическое ограждающее устройство, установленное во Дворе  на основании Протокола общего собрания собственников (далее – ОСС) и решения Совета депутатов муниципального района Бирюлево Восточное.

  - Уполномоченное лицо – лицо, утвержденное решением ОСС, уполномоченное на решение вопросов, связанных с установкой, демонтажем и эксплуатацией Шлагбаума, а также администрирования данных в базе пользователей (добавление, удаление идентификаторов и редактирование данных пользователей).

  - Пользователь – собственник, арендатор, наниматель и иное лицо, обоснованно пользующееся недвижимостью, находящейся во Дворе, прошедший регистрацию и занесенное в базу данных Пользователей. Для регистрации необходимо предоставить документы, подтверждающие это право Уполномоченному лицу.

  - Гость – лицо, не являющееся Пользователем и не имеющее отношения к Спецтранспорту и транспорту брендированной доставки.

  - Спецтранспорт – транспорт специального назначения и коммунальных служб (скорая помощь, пожарная охрана, полиция, МЧС, Мосгаз, Мосводоканал, Мосэнергосбыт, Мослифт, аварийные службы и прочее).

  - Исполнитель – компания, утвержденная Уполномоченным лицом в качестве подрядчика по установке, диспетчеризации и сервисному обслуживанию.

- Основные правила проезда

  - Заградительному устройству присваивается свой номер мобильного телефона в формате +79ХХХХХХХХХ. Номера телефонов всех Пользователей заносятся в базу данных. Точка въезда оснащена комплектом удаленного управления шлагбаумом (переговорное устройство с диспетчером и видеонаблюдение).

  - Проезд Пользователей на территорию осуществляется через Шлагбаум, оснащённый системой контроля доступа, который открывается автоматически при получении команды на открытие. При подъезде к Шлагбауму необходимо остановиться и  позвонить на номер, который ему присвоен Шлагбауму, оборудование сверяет номер звонящего с номерами из базы данных и при совпадении с одним из номеров дает команду на открытие Шлагбаума. Звонок бесплатный. Так же возможно открытие с мобильного приложения, которое может установить на свой телефон каждый житель Двора.

  - Спецтранспорту предоставляется круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию по средствам связи водителя с диспетчерской службой Исполнителя. Диспетчер идентифицирует Спецтранспорт через комплекты видеонаблюдения и голосовой связи и открывает Шлагбаум.

  - Для проезда Гостя Пользователю необходимо оставить заявку диспетчеру по тел. +79ХХХХХХХХХ или через мобильное приложение.                             Диспетчер в ответ сообщает номер входящей заявки.  Заявитель сообщает номер заявки водителю гостевой машины. Гость вызывает диспетчера, сообщает цель прибытия и номер заявки.  Диспетчер принимает решение о допуске машины на придомовую территорию.

  - Выезд автотранспорта с территории двора осуществляется по звонку диспетчеру через вызывное устройство на шлагбауме беспрепятственно.

- Регистрация Пользователя

  - Право проезда предоставляется всем зарегистрированным Пользователем.

  - Регистрация, т.е. добавление в базу данных сведений о Пользователе, осуществляется Уполномоченным лицом путем подачи собственником/нанимателем/арендатором заявления.

  - В заявление указывается:

- ФИО

- Мобильный/городской номер телефона для подачи гостевых заявок и проезда

- Адрес помещения в МКД

- Правоустанавливающий документ

- ФИО и мобильный телефон лица, который будет зарегистрированным Пользователем

- Марка и государственный номер автомобиля Пользователя

  - К заявлению прикладываются:

- Копия паспорта – стр. 1 и 2

- Документ, подтверждающий право собственности или аренду

- Документ, подтверждающий наличие автомобиля

- Основные правила парковки автотранспортных средств при нахождении их на придомовой территории

  - Наличие Шлагбаума не является гарантией наличия парковочного места ввиду их ограниченного количества.

  - На придомовой территории категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Парковать личные транспортные средства на площадках, выделенных для спецтехники, а также для разворота спецтехники;

- Парковать автотранспортные средства, перекрывая пешеходные дорожки, а также проходы на детские площадки и прочие места общего пользования;

- Осуществлять проезд по газонам и парковку на газонах;

- Перекрывать проезд другим автомобилям, существенно ограничивая возможность их маневра для парковки и въезда/выезда;

- Перекрывать пути въезда/выезда с придомовой территории;

- Двигаться по придомовой территории со скоростью более 20 км/час;

- Устанавливать любые механические ограждения на парковочных площадках и карманах, препятствующие свободному использованию парковочного места другими собственниками;

- Управлять/парковать автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

- Ответственность за нарушение требований настоящего положения

  - В случае повреждения системы контроля доступа или оборудования Шлагбаума, лицо, нанесшее повреждение, несет материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, так как Шлагбаум – это общее имущество многоквартирного дома.

  - Ответственность за нарушение правил не наступает, если они произошли не по вине нарушителя, а по причинам технического характера (например, неисправность каких-либо модулей системы) или вследствие действий третьих лиц.

- Права и обязанности собственников/нанимателей/арендаторов помещений в МКД

  - Собственники, арендаторы, наниматели и другие лица, обоснованно пользующиеся недвижимостью, находящейся в МКД и во Дворе имеют право:

- Осуществлять беспрепятственный въезд на придомовую территорию на личном легковом транспорте;

- Самостоятельно открывать Шлагбаум для пропуска на придомовую территорию автотранспорта гостей, такси и т.п.;

- Вносить предложения по совершенствованию системы въезда/выезда и парковки.

  - Собственники, арендаторы, наниматели и другие лица, обоснованно пользующиеся недвижимостью, находящейся в МКД и во Дворе обязаны:

- Выполнять требования, установленные настоящим Положением/Регламентом;

- Не препятствовать коммунальной службе в проведении механизированной уборки территории и оказывать им всевозможное содействие;

- Соблюдать правила дорожного движения;

- Участвовать в финансировании установки и эксплуатации Шлагбаума;

- Участвовать на добровольной основе в общих расходах по обеспечению необходимых мер, связанных с реализацией настоящего положения и технического проекта установки Шлагбаума и его эксплуатации и диспетчеризации;

- Придерживаться установленной схемы проезда и парковки, рационально используя отведенное для этих целей пространство.

- Осуществление общественного контроля за соблюдением требований положения

  - Осуществление общественного контроля со стороны собственников/арендаторов/нанимателей помещений МКД по соблюдению настоящего Положения возлагается на Уполномоченных лиц, выбранных на ОСС.

    - Уполномоченное лицо:

- Осуществляет обмен информацией с жителями МКД;

- Регистрирует автомобили и номера телефонов жителей МКД для внесения в базу данных Пользователей;

- Получает пароль доступа в личный кабинет с правом мониторинга проезжающих через Шлагбаум транспортных средств на предмет соблюдения Пользователями данного регламента;

- Разрешает в меру своих сил и полномочий конфликтные ситуации, возникающие при эксплуатации Шлагбаума;

- Имеет право применить к нарушителям регламента санкции в виде предупреждений и последующего ограничения доступа к управлению Шлагбаумом;

- В случае поломки Шлагбаума и оборудования обращаться в компанию, осуществляющую по договору сервисное обслуживание и ремонт.

    - Уполномоченные ОСС лица совместно или по отдельности:

Рассматривают общие вопросы и предложения, возникающие по порядку въезда транспортных средств и их пребывания на придомовой территории;

Взаимодействуют с Управляющей организацией, коммунальными службами, а также с городскими и муниципальными органами власти, по решению вопросов, связанных с обеспечением комфортной среды проживания;

Разрешают спорные вопросы, возникшие в силу  установки и эксплуатации Шлагбаума на придомовой территории.

  - Все вопросы, относящиеся к регулированию взъезда транспортных средств на придомовую территорию, не оговоренные настоящим Положением, должны предварительно рассматриваться Уполномоченными лицами и по результатам решений реализовываться с соблюдением норм законодательства РФ и Москвы.

- Заключительные положения

  - Настоящее Положение является обязательным к исполнению всеми собственниками/ арендаторами /нанимателями помещений в МКД.

  - Все правки и изменения к настоящему Положению оформляются письменно.

  - Во всем, что не отражено в тексе настоящего Положения, собственники/арендаторы/наниматели помещений в МКД руководствуются действующим законодательством РФ и Москвы.

Уполномоченное лицо

на основании п.8 Протокола ОСС от 08.07.2024г.

«____»  _______________ 2024 г.		___________________/Е.В. Хайруллина/

(подпись)